MILJÖMÅL OCH KRAV FÖRSLAGSHANDLING OCH PROJEKTERING – Beställarens miljöplan i förslaghandling och projekteringsskede

| Miljömål och krav är framtaget för: | [Projektnamn och projektnummer] |
| --- | --- |
| Datum för upprättande av Miljömål och krav: | [Klicka och ange datum] |
| Upprättat av: | [Namn] |
| Reviderat: | [Reviderat version, datum] |
| Projektansvarig på SISAB: | [Projektansvarig på SISAB] |

Miljömål och krav förslagshandling och projektering (detta dokument) är SISAB:s mål och kravdokument för förslaghandling och projekteringsskedet, som styr SISAB:s miljöarbete under förslagshandling och projektering. Det som utreds mynnas sedan ut i kravställning mot entreprenören i SISAB:s miljökravsbilaga för produktion, Miljökrav produktion. Förslagshandling och projekteringsskedet kan skilja sig mycket mellan projekt och vilka miljö och hållbarhetsfrågor som kan behöva utredas beror på projektets förutsättningar. Den röda texten är därför endast en hjälptext och består av exempelfrågor att diskutera under projektets gång. Texten i svart innehåller SISAB:s faktiska krav. Vissa frågor är återkommande inom samtliga projekt som BVB och återbruk medan andra blir mer projektspecifika krav. Krav kommer att behöva både läggas till och strykas under projektets gång.

| Område/Aspekt | Mål och krav (ev. hänvisning annat dokument) | Kommentar (t.ex. underlag, åtgärd, uppföljning m.m.) | Ansv. projektörer |
| --- | --- | --- | --- |
| Övergripande I Miljöanvisningen finns SISAB:s fullständiga miljökrav med fördjupad bakgrund, information och struktur för respektive kapitel. Det finns olika versioner av Miljömål och krav förslagshandling och projektering. Denna version gäller för ROT-projekt under 30 miljoner kronor. Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal |  |  |  |
| Föroreningar i mark och markanvändning |  |  |  |
| Markmiljöundersökning | Vid misstanke om markföroreningar vid markarbeten ska markmiljöundersökning ska alltid genomföras, alternativt luta sig åt tidigare genomförd undersökning. Anlita ramavtalad geotekniskkonsult vid behov. Oupptäckta markföroreningar under produktions kan innebära stora kostnader i fall produktionen behöver stanna av. Om marken inte innehåller några föroreningar ska detta kunna påvisas innan markarbeten inleds. |  | GEO, MK, MS |
| Markföroreningar | Vid upptänkt av tidigare okänd markförorening, kontakta Miljöförvaltningen (tillsynsmyndighet) via: Underrättelse om förorenat område eller byggnad Vid upptäckt av markförorening, be geotekniskmarkkonsult uttala sig angående lämpligt saneringsbehov och fortsatt arbete. Vid planerad markåtgärd använd: Avhjälpandeåtgärd av föroreningsskada Åtgärden ska anmälas i god tid innan entreprenadstart då Miljöförvaltningen kan ha en sex veckors handläggningstid. Åtgärden är anmälningspliktig enligt 28 § FMH. Även om en förorening redan upptäckts behöver åtgärden anmälas till Miljöförvaltningen. Om inget annat anges utgår SISAB från Storstadsspecifika riktvärden (SSRV): Microsoft Word - Bilaga C Markmiljöriktvärdenas känslighet (PNEC-kalkylator) 2019-04-17.docx Läs mer i SISAB:s goda exempel: ”Markföroreningar” |  |  |
| EBH-karta | Ta hjälp av länsstyrelsens EBH-karta för att få tillgång till en enklare överblicksbild över potentiella markföroreningar: LST EBH-kartan - webbGIS |  |  |
| Hantering av massor | Projektgruppen ska undersöka möjligheterna till att hantera massor lokalt. |  |  |
| Exempel: - Naturvärden - Grundvatten - Övriga masshanteringskrav - Krav utöver SISAB:s markanvisning |  |  |  |
| Föroreningar i byggnad |  |  |  |
| Miljöinventering | En Miljöinventering skall alltid genomföras, alternativt om en miljöinventering tidigare genomförts. Anlita ramavtalad miljöinventerare. Syftet med miljöinventeringen att: - Utreda byggnadens sanerings, uppkomst av farligt avfall och ge underlag för att kunna minimera hälsorisker vid utförande - Visa vilket material i byggnaden som inte går att återbruka. Miljöinventeringen lägger grunden för vad återbruksarbetet är och genomförs först. SISAB:s mall för miljöinventering, eller likvärdig, ska användas för dokumentation: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal Det är viktigt att byggandes saneringsbehov undersöks ordentligt. Nyupptäckta föroreningar i produktion kan orsaka stopp och därav höga kostnader. Miljöinventeringen kommer även definiera vad projektet är och kan utföra och är ett viktigt underlag inför inriktningsbeslut / genomförandebeslut. |  | MI, K |
| Radon | Om byggnaden där projektet utförs har problem med höga radonvärdet och / eller om projektet kommer utföra åtgärder som kan komma att påverka läckage av radon, exempelvis otäthet i väggar och grund, förändrad ventilation eller markarbeten runt byggnaden. Så ska projektgruppen undersöka så att myndighetskrav på 200 Bq/m3 efterlevs. |  |  |
| Vatten och avlopp |  |  |  |
| Exempel: - Nivå av grundvatten - Dagvattenhantering - Hantering av länshållningsvatten - Legionella - Krav utöver VVS-anvisning, exv. värmeåtervinning avlopp |  |  |  |
| Byggvaror och kemiska produkter |  |  |  |
| Byggvarubedömningen | En loggbok för projektet ska skapas i systemet Byggvarubedömningen (BVB). P ska ha kompetens och rutiner att hantera registreringen av produkter. B skapar loggboken på begäran av P, meddela via bvb@sisab.se. En loggbok skapas som tidigast i förslagshandling. Produkter som accepteras eller rekommenderas är fria att registreras. Produkter som undviks eller som inte är bedömda i BVB ska avstegshanteras via SISAB:s avstegsblankett och skickas till bvb@sisab.se. Läs mer om SISAB:s BVB rutiner i SISAB:s miljöanvisning och i Miljökrav produktion. |  | PL, MS, m.m. |
| Plastgolv | Plastgolv i förskolans/skolans vistelserum ska ha innehållsbedömningen ”Rekommenderas”. |  |  |
| Renovering av golv | Plastgolv måste provtas för ftalater vid övervägande av renovering. Generellt gäller följande: - Plastgolv äldre än 2011 ska inte renoveras - Linoleumgolv behöver provas för exempelvis asbestlim innan renovering |  |  |
| Tak- och fasadplåt | Tak- och fasadplåt samt stuprör ska inte utföras av koppar, zink eller dess legeringar. Undantag görs för produkter av färgbelagt förzinkat stål. |  |  |
| Natursten | Natursten som ska användas i projektet ska ha brutits, producerat och bearbetats under förhållanden i linje med ILO.s åtta grundläggande konventioner, FN:s barnkonvention samt lokalt arbetsskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. |  |  |
| Trä | Trä eller träbaserade produkter som byggs in ska komma från hållbart skogsbruk. För inbygga produkter gäller >2% träråvara. Uppföljs genom nedanstående punkter följs: - FSC (Forest Stewardship Council)-/PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)-märkt trä - Träprodukten uppfyller BVB:s kriterium rekommenderas eller accepteras. Om träråvara med giltig dokumentation inte går att få tag på ska produkten avstegshanteras. I avsteget ska det ingå dokumenterade åtgärder som visar att hållbara träprodukter försökt användas. För hantering av tryckimpregnerat trä, se SISAB:s projekteringsanvisning mark ”Material allmänt”. |  |  |
| Inomhusmiljö |  |  |  |
| Exempel: - Golvtemperatur - Emissioner, Allergi - Städbarhet - Dammspridning byggtid - Akustikkrav enligt akustikanvisning |  |  |  |
| Utomhusmiljö |  |  |  |
| Exempel: - Buller från trafik - Klimatriskanalyser - Grönare skolgårdar - Lekvärdesriktlinjer - Rekommendation för konstgräs och gummigranulat |  |  |  |
| Avfall och källsortering |  |  |  |
| Minskat avfall | Samtliga SISAB-projekt ska arbeta med att minska mängden avfall. Detta görs huvudsakligen med att projektera utifrån SISAB:s cirkulära principer genom att öka mängden återbruk och föreskriva måttanpassade och byggprodukter med högre andel återvunnet material. |  | PL. MS m.m. |
| Cirkularitet - bevara, underhålla och återbruka |  |  |  |
| Cirkulära principer | SISAB ska verka för en ökad cirkularitet och återbruk i samtliga projekt. Projekterande konsulter ska som utgångspunkt därför beakta SISAB:s cirkulära principer: - Utreda möjligheten att bevara och underhålla befintliga byggnader, material och installationer - Välja återbruk och återanvändning i den utsträckning som är möjlig - Välja material, varor och installationer utifrån en cirkulär prioriteringsordning där de som är helt eller delvis tillverkade av återvunnet material premieras, följt av material tillverkade av förnybara råvaror. Nyutvunna resurser ska minimeras - Välja material och varor från leverantörer som bidrar till cirkulära kretslopp, ex. erbjuder återtag av materialspill och måttanpassning av material - När val av nyutvunna material, varor och installationer är nödvändigt ska alternativ med låg klimatpåverkan prioriteras - Välja material, varor och installationer som kan underhållas och repareras över tid – för en ökad livslängd De cirkulära åtgärder som föreslås inom ett projekt ska alltid stämmas av med respektive specialist inom varje disciplin. De cirkulära åtgärder som föreslås inom ett projekt ska alltid stämmas av med respektive specialist inom varje disciplin. | Alla projekterande konsulter har ansvar för att beakta SISAB:s mål om cirkularitet och återbruk i projektet och det är av betydelse att detta kommer med i projekteringsfasen. | Alla konsultgrupper |
| Återbruksinventering | En återbruksinventering ska utföras senast under förslagshandling. Syftet med återbruksinventeringen är att klargöra vilket/vilka material som går att återanvända. Det är viktigt att återbruksinventeringen synkas med miljöinventeringen för att tydliggöra vilket miljöfarligt material som finns i byggnaden som inte går att återbruka. Involvera lämpliga konsulter och projektörer baserat på projektets omfattning. Sammanställ och dokumentera resultatet i SISAB:s återbruksmall: Mallfiler Miljö – SISAB Kravportal. Mallen ska dokumentera vad som går att återbruka internt för projektet. För externt återbruk se ”Återbruk inom Stockholm stad”. Det återbruksarbete som genomförs från tidiga skeden till bygghandling ska ligga till grund för det som sedan utförs av entreprenören under produktion. PL ansvarar för att återbruk är ett kontinuerligt arbete genom hela projektprocessen Läs mer om SISAB:s återbruksprocess i SISAB:s Miljöanvisning: Anvisningar – SISAB Kravportal |  |  |
| Återtag och insamling av spill | Projektgruppen ska planera utifrån förutsättningarna att så mycket spill eller materialrester vid rivning som möjligt ska kunna samlas in och återtas av materialleverantör / avfallsentreprenör. Materialet som tas tillbaka ska återvinnas eller återanvändas i materialtillverkarens produktion. Kontakta materialleverantör / avfallsentreprenör och undersök möjlighet till återtag av spill. Nedan följer exempel på produkter där projektgruppen ska undersöka för att öka materialåtervinningen. I samtliga exempel finns flera etablerade insamlingssystem via materialleverantör / avfallsentreprenör. Exempel på material som kan undersökas är: - Golv - Planglas - Natursten - Undertaksplattor - Plaströr Se fotnot för tydligare beskrivning om insamlingssystem för de respektive materialen. |  | MS, PL |
| Återbruk inom Stockholm stad | Projektgruppen ska undersöka om byggvaror, som inte kan återbrukas internt men som bedöms ha livslängd kvar, kan avyttras till Stockholm Stads Återbrukscentral (ÅBC): funktion.abc@stockholm.se |  |  |
| Klimatarbete |  |  |  |
| Klimatarbete | Varje SISAB-projekt ska arbeta med att minska projektets klimatpåverkan. Projekterande konsulter ska därför identifiera de mest klimatdrivande faktorerna och föreslå åtgärder för att minska projektets totala klimatpåverkan. Föreslagna åtgärder bestäms i samråd med B. Den klimatåtgärd som väljs bör beakta hela produktens livslängd så att inte produkter med låg klimatpåverkan vid installation premieras framför produkter med kortare livslängd och större underhållsbehov. Minskad klimatpåverkan ska inte försämra byggnadens kvalitativa egenskaper. Det är viktigt att frågan om projektets klimatpåverkan lyfts med samtliga konsultgrupper och att alla är med och bidrar utifrån den expertis som varje individuell konsult har. |  | PL, MS, A, K, VVS, EL, m.m. |
| Klimatreduktion | Reduktion av klimatpåverkan sker huvudsakligen genom att arbeta enligt SISAB:s cirkulära principer. Nedan följer andra tips för minskad klimatpåverkan som inte är kopplade till återbruk och cirkularitet. - Undersök möjligheten att använda klimatförbättrad betong - Minska antalet transporter - Undersök byggnadens energiprestanda före och efter genomförda åtgärder. Innebär de planerade åtgärderna en potentiell energibesparing. - Om två produkter har samma tekniska livslängd och kvalitativa egenskaper, jämför EPD:er mellan varandra för att kunna välja det mest klimatsmarta alternativet. - Prioritera material av icke fossila material över fossilbaserade (exempelvis träprodukter eller färg utan fossila komponenter). |  |  |
| Dokumentation |  |  |  |
| Dokumentation | Den miljödokumentation som tas fram under projektets gång ska kontinuerligt sammanställas och lämnas in på Antura. Dokumentationen ska lämnas in på Antura i respektive skedes miljömapp. |  | PL, MS |

Förkortningar:

A = Arkitekt
B = Beställare (SISAB)
BS = Byggnadssimulerare
EL = El – projektör
FS = Fuktsakkunnig
GEO = Geotekniker
IS = Informationssamordnare
K = Konstruktör
LA = Landskapsarkitekt
LS = Ljudsakkunnig
MI = Miljöinventerare
MK = Markkonsult
MS = Miljösamordnare
P = Projektör
PL = Projektledare
SK = Storkökskonsult
VVS = Värme, vatten, sanitets-konsult

markfororeningar.pdf

Golvåtervinning för installationsspill | Golvbranschen

Planglas

https://zurface.se/haallbarhet/aaterbruk/

https://www.ecophon.com/sv/about-ecophon/sustainability/soundcircularity_/

https://wavin.com/se/take-back

Stockholms återbrukscentral – Återbruk av byggmaterial